# Acoustic Monitoring and Identification System

# 中文复现说明（Word 版）

本文档用于 GitHub 共享和复现实验，整合根目录 README_CH.md 与各功能模块 ENVIRONMENT.md 的说明。

生成日期：2026-06-18

特别说明：MATLAB App 是可选 PC 监视界面，通过 UART 接收蓝牙接收端输出的继电器状态或解析结果，仅用于状态显示。MATLAB App 不直接与蓝牙模块建立无线连接，也不参与语音识别或控制决策。

Fig. S36. Bluetooth receiver and appliance-control setup. MATLAB-based PC monitoring interface displays relay states only and does not perform recognition or control decision-making.

# 文档目录说明

本文档首先给出系统级流程，然后按仓库目录汇总各软件模块的功能、环境配置、必须放置的官方目录、关键参数和复现检查清单。

# 1. 项目总览与系统开发流程

来源文件：README_CH.md

# Acoustic Monitoring and Identification System 中文说明

[English version](README_EN.md) | [当前 README](README.md)

本仓库用于声学监测与识别系统的程序归档，覆盖从数据采集、数据格式转换、命令词模型训练到 STM32 端部署的完整流程。仓库主要包含以下部分：

• 数据采集上位机程序

• 唤醒词数据集格式转换程序

• 命令词数据预处理程序

• 命令词识别模型训练脚本

• STM32 嵌入式端固件工程

• 蓝牙接收端 UART 上位机程序及界面资源

## 目录结构

Acoustic-monitoring-and-identification-system/

├── host-acquisition/              # Python 数据采集上位机

├── wake-word/                     # 唤醒词数据处理程序

│   └── nanoedge-converter/

├── command-word/                  # 命令词数据预处理与模型训练

│   ├── preprocessing/

│   └── model-training/

├── stm32-firmware/                # STM32 嵌入式端工程

│   └── Tx_LowPower_echo/

└── bluetooth-receiver-host/       # 蓝牙接收端 UART 上位机程序与界面素材

## 1. 数据采集上位机

路径：`host-acquisition/host_acquisition_gui.py`

该程序是用 Python 编写的数据采集上位机，用于通过串口与 STM32 下位机通信，接收下位机采集到的音频数据，并进行实时波形显示和数据保存。

主要功能：

• 枚举并连接串口设备。

• 向下位机发送 `START`、`STOP`、`PING` 等控制指令。

• 接收并解析下位机上传的音频采样数据。

• 实时显示采集波形，便于检查采集质量。

• 保存 ST HSDatalog 风格的数据文件，包括 `.dat`、`acquisition_info.json`、`device_config.json` 等。

• 为唤醒词和命令词数据处理流程提供原始采集数据。

运行环境：

• Python 3.13（本文实验使用版本）；建议使用 Python 3.10 及以上

• `pyserial`

• `matplotlib`

使用前需要确认：

• STM32 固件已切换到数据采集模式。

• 串口号和波特率设置正确。

• 保存目录具有写入权限。

## 2. 唤醒词数据集格式处理程序

路径：`wake-word/nanoedge-converter/`

该目录用于将上位机保存的 STM32/ST-HSD 风格采集数据转换为 NanoEdge AI Studio 可导入的 CSV 格式，主要服务于唤醒词识别或异常检测数据集准备。

### `dat_to_nanoedge_csv.py`

核心转换脚本。

主要功能：

• 读取采集目录中的 `.dat` 数据文件和 JSON 配置文件。

• 去除数据传输过程中附加的 4 字节协议计数器。

• 去除数据流中周期性插入的时间戳字段。

• 按指定窗口长度和窗口步长切分音频采样点。

• 导出 NanoEdge AI Studio 可导入的 CSV 文件。

• 支持设置传感器名称、采样率、窗口长度、窗口步长和 CSV 排列方式。

典型命令：

python dat_to_nanoedge_csv.py <采集数据根目录> -o <输出目录> -s imp23absu_mic -sl 8192 -si 8192 --odr 16000 --csv-shape row

常用参数说明：

• `<采集数据根目录>`：包含多个采集文件夹的根目录。

• `-o`：CSV 输出目录。

• `-s`：传感器名称，例如 `imp23absu_mic`。

• `-sl`：每个样本窗口的长度。

• `-si`：相邻窗口之间的步长。

• `--odr`：采样率。

• `--csv-shape`：CSV 输出形状，可按脚本支持的方式选择行或列。

### `run_nanoedge_conversion.bat`

Windows 批处理示例脚本，用于批量调用 `dat_to_nanoedge_csv.py`。

使用前需要根据本机数据路径修改：

• `ROOT`：输入数据根目录。

• `OUT_ALL`：CSV 输出目录。

• `SL`：窗口长度。

• `SI`：窗口步长。

• `ODR`：采样率。

## 3. 命令词数据集格式处理程序

路径：`command-word/preprocessing/`

该目录用于将命令词原始采集数据转换和整理为模型训练所需的数据集格式。

### `convert_stdatalog_to_wav.ps1`

PowerShell 批处理脚本，用于将上位机保存的 STM32/ST-HSD 风格采集数据批量转换为 WAV 文件，并生成失败报告和训练用的元数据。

主要功能：

• 批量扫描命令词采集目录。

• 调用 ST 的 `stdatalog_to_wav.py` 工具将 `.dat` 数据转换为 `.wav`。

• 支持 PowerShell 7 并行处理，提高大批量数据转换速度。

• 使用固定设备 JSON 配置，避免并行转换时重复写入 catalog。

• 按命令词类别和采集名称整理 WAV 输出目录。

• 导出转换失败记录，支持 CSV/XLSX 报告。

• 可选执行后处理步骤，生成 `metadata.csv` 并整理训练目录。

运行环境：

• PowerShell 7 或更高版本。

• ST DATALOG/STDATALOG Python SDK 环境。

• 将脚本复制到 `<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\` 后，按 `command-word/preprocessing/ENVIRONMENT.md` 第 3 至 6 节配置 STDATALOG-PYSDK 环境、脚本放置位置和路径参数。

• `$Py` 应设置为 STDATALOG-PYSDK 虚拟环境中的 Python，例如 `<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\.venv_dlog\Scripts\python.exe`。

• `$ToWav` 应设置为 ST 官方转换脚本，例如 `<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\stdatalog_examples\cli_applications\stdatalog_to_wav.py`。

注意：

• 复现者需要在脚本开头根据本机环境设置 `$Root`、`$Out`、`$StageRoot`、`$Py`、`$ToWav`、`$PinnedJsonPath`、`$JsonSources` 和 `$DtdlDir`。

• `$Root` 指向上位机保存的命令词 `.dat` 采集数据根目录，`$Out` 指向转换后的 WAV 输出目录。

• 若开启 XLSX 报告导出，需要对应 Python 环境安装 `openpyxl`。

### `audit_wav_and_metadata.py`

WAV 文件和 `metadata.csv` 审核脚本。

主要功能：

• 检查 `metadata.csv` 中记录的采集样本是否存在对应 WAV 文件。

• 检查 WAV 文件采样点数是否满足模型输入长度要求。

• 输出缺失、读取失败或长度不足的样本记录。

• 生成 `audit_report.csv`，便于定位数据集异常。

运行环境：

• Python 3.x

• `soundfile`

典型命令：

python audit_wav_and_metadata.py <数据集根目录> <frame_len> [offset]

示例：

python audit_wav_and_metadata.py E:\SPEECH_DATA\20251029-command 188416 0

## 4. 命令词识别模型训练脚本

路径：`command-word/model-training/`

该目录用于命令词识别模型的数据准备、特征提取、训练、评估和可视化。

### `prepare_command_dataset.py`

命令词数据准备脚本，主要封装 `UltrasoundDataHelper` 数据处理类。

主要功能：

• 读取命令词 WAV 数据集和元数据。

• 按类别加载命令词样本。

• 对音频执行偏移裁剪、分帧和样本切分。

• 提取 Mel 频谱、MFCC 等特征。

• 自动划分训练集、验证集和测试集。

• 为 TensorFlow/Keras 模型训练准备输入数据和标签。

• 兼容部分 ST HSDatalog 数据读取环境。

运行环境：

• Python 3.x

• `numpy`

• `pandas`

• `librosa`

• `scipy`

• `scikit-learn`

• `tensorflow`

• 可选：`stdatalog_core` 或 `st_hsdatalog`

### `train_command_classifier.ipynb`

命令词分类模型训练 Notebook。

主要功能：

• 调用数据准备脚本生成训练数据。

• 构建并训练命令词分类模型。

• 输出训练过程、测试结果和评估指标。

• 导出分类报告和模型性能结果。

• 生成 ROC、t-SNE、MFCC 聚类等可视化结果，用于分析不同命令词类别的可分性。

适用场景：

• 命令词识别模型训练。

• 模型参数调试。

• 论文或报告中的实验结果可视化。

## 5. STM32 嵌入式端固件工程

路径：`stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/`

该目录为 STM32U575 平台上的嵌入式端工程，包含音频采集、特征提取、AI 推理、串口通信和低功耗相关代码。

主要内容：

• `Src/`：应用源代码，包括音频采集、特征提取、AI 推理、串口调试、ThreadX 任务等。

• `Inc/`：头文件和模型相关配置。

• `Inc/power_test_cfg.h`：运行模式和功耗测试相关配置。

• `STM32CubeIDE/`：STM32CubeIDE 工程文件。

• `MDK-ARM/`：Keil MDK 工程文件。

• `EWARM/`：IAR EWARM 工程文件。

• `Middlewares/`：ST AI 库、NanoEdge AI 库等中间件。

• `docs/`：流程图、BOM 和系统说明图等文档资料。

• `Tx_LowPower.ioc`：STM32CubeMX 工程配置文件。

主要功能：

• 采集麦克风音频数据。

• 执行前端特征提取，例如窗函数、FFT、Mel 滤波器、MFCC 等。

• 运行嵌入式 AI 模型，实现命令词或声学状态识别。

• 通过 UART 输出调试信息、采集数据或识别结果。

• 支持 ThreadX 低功耗相关框架。

运行模式说明：

• 数据采集时，可在 `Inc/power_test_cfg.h` 中将 `APP_RUN_MODE` 配置为 `APP_RUN_MODE_DATA_CAPTURE`。

• 模型识别时，可将 `APP_RUN_MODE` 配置为 `APP_RUN_MODE_RECOGNITION`。

## 6. 蓝牙接收端 UART 上位机程序

路径：`bluetooth-receiver-host/`

该目录用于存放蓝牙接收端 UART 上位机程序、通信说明文档和界面素材。与 Supporting Information Fig. S36 所示链路一致，MATLAB App 不直接接收蓝牙空口数据，也不参与识别或控制决策；它只通过 PC 串口 / UART 接收蓝牙接收端输出的继电器状态、解析结果或状态字符串，并用于上位机界面显示。

主要内容：

• `xiaobiao.mlapp`、`白色背景.mlapp`：MATLAB App Designer 工程文件。

• `蓝牙通信说明新.docx`：蓝牙接收端与上位机串口通信相关说明文档。

• `data.txt`：蓝牙接收端通过 UART 输出到上位机的数据示例。

• `.png`、`.jpg`、`.gif`：上位机界面中使用的图片和动画素材。

• `app1.prj`：MATLAB App/工程相关文件。

功能定位：

• 蓝牙接收端包含 BLE 接收和 MCU 命令解析功能，并控制 5 路继电器 / 插座通道。

• MATLAB App 是可选的 PC 监视界面，只显示继电器或家电状态。

• 语音识别、命令词判断和继电器控制决策由嵌入式端和蓝牙接收控制模块完成，不由 MATLAB App 完成。

运行环境：

• MATLAB。

• 如程序中使用 MATLAB 串口通信功能，需要根据 `.mlapp` 工程实际内容确认对应 MATLAB 工具箱。

## 7. 系统开发流程

本仓库对应的完整开发流程如下，根目录只说明系统级步骤；各软件的环境配置、官方包下载、必须放置的目录和参数修改见下一节的模块说明。

### 7.1 固件准备

1. 下载 ST 官方 STM32CubeU5 固件包。

2. 将 `stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/` 放入官方目录：

<STM32CubeU5_ROOT>/Projects/NUCLEO-U575ZI-Q/Applications/ThreadX/Tx_LowPower_echo

3. 在 `Inc/power_test_cfg.h` 中配置运行模式。

• 采集数据集时使用 `APP_RUN_MODE_DATA_CAPTURE`。

• 部署识别系统时使用 `APP_RUN_MODE_RECOGNITION`。

4. 使用 STM32CubeIDE 编译并烧录到 STM32U575 设备。

### 7.2 数据采集

1. 运行 `host-acquisition/host_acquisition_gui.py`。

2. 通过 UART 与下位机建立连接。

3. 采集 S-TAU 输出的音频数据。

4. 保存 `.dat`、`acquisition_info.json` 和 `device_config.json` 等原始数据文件。

### 7.3 唤醒词模型开发

1. 使用 `wake-word/nanoedge-converter/dat_to_nanoedge_csv.py` 将唤醒词原始 `.dat` 数据转换为 NanoEdge AI Studio 可导入的 CSV。

2. 在 NanoEdge AI Studio 中建立二分类项目。

3. 导入 `echo` 正样本和非唤醒词负样本。

4. 运行 Benchmark 和 Validation。

5. 导出 NanoEdge AI 静态库。

6. 将导出的 `NanoEdgeAI.h` 和 `libneai.a` 集成到 `stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/`。

### 7.4 命令词模型开发

1. 将命令词原始 `.dat` 数据放入 ST 官方 STDATALOG-PYSDK 环境。

2. 使用 `command-word/preprocessing/convert_stdatalog_to_wav.ps1` 转换为 WAV。

3. 使用 `audit_wav_and_metadata.py` 检查 WAV 文件和 `metadata.csv`。

4. 将训练脚本放入 ST 官方 FP-AI-MONITOR2 的 `UltrasoundClassification` 示例目录。

5. 使用 `prepare_command_dataset.py` 和 `train_command_classifier.ipynb` 训练 11 分类命令词模型。

6. 导出 `model.tflite`。

7. 使用 STM32CubeMX / STM32Cube.AI 将 `model.tflite` 转换为 MCU C 代码。

8. 将生成的 `usc_network*` 文件集成到 `stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/`。

### 7.5 系统部署和验证

1. 将固件切换到 `APP_RUN_MODE_RECOGNITION`。

2. 编译并烧录完整固件。

3. 测试唤醒词筛选是否能正确进入命令词识别阶段。

4. 测试 10 类有效命令词和 `background` 背景类。

5. 检查固件端蓝牙 AT 指令发送、蓝牙接收端解析结果、继电器状态和 MATLAB 上位机 UART 显示是否一致。

## 8. 各模块详细环境配置入口

每个功能模块的环境配置、官方程序下载地址、文件放置位置和需要设置的参数分别写在对应目录下：

模块 | 说明文件 | 主要内容

数据采集上位机 | `host-acquisition/ENVIRONMENT.md` | Python 依赖、串口连接、采集参数

唤醒词模块总览 | `wake-word/ENVIRONMENT.md` | NanoEdge AI Studio 工作流总览

唤醒词 CSV 转换 | `wake-word/nanoedge-converter/ENVIRONMENT.md` | CSV 转换参数、NanoEdge AI Studio 导入、静态库导出

命令词模块总览 | `command-word/ENVIRONMENT.md` | STDATALOG-PYSDK 和 FP-AI-MONITOR2 放置要求

命令词预处理 | `command-word/preprocessing/ENVIRONMENT.md` | 必须放入 STDATALOG-PYSDK、`.dat` 到 WAV、路径参数

命令词训练 | `command-word/model-training/ENVIRONMENT.md` | 必须放入 FP-AI-MONITOR2 UltrasoundClassification、训练依赖、`model.tflite` 导出

STM32 固件模块总览 | `stm32-firmware/ENVIRONMENT.md` | STM32CubeU5 官方目录和模型集成总览

STM32 固件工程 | `stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/ENVIRONMENT.md` | 必须放入 STM32CubeU5 ThreadX 目录、NanoEdge AI 和 STM32Cube.AI 导入

蓝牙接收端 UART 上位机 | `bluetooth-receiver-host/ENVIRONMENT.md` | MATLAB App、UART 串口接收、界面素材

## 9. 官方程序下载入口

复现实验需要用到以下官方工具或软件包：

• STM32CubeU5: `https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeU5`

• STDATALOG-PYSDK: `https://github.com/STMicroelectronics/stdatalog-pysdk`

• FP-AI-MONITOR2: `https://www.st.com/en/embedded-software/fp-ai-monitor2.html`

• STM32CubeMX: `https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html`

• X-CUBE-AI / STM32Cube.AI: `https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-ai.html`

• NanoEdge AI Studio wiki: `https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/AI%3ANanoEdge_AI_Studio`

• NanoEdge AI Studio download入口: `https://stm32ai.st.com/nanoedge-ai-studio/`

## 复现和使用注意事项

• 复现者应优先阅读根目录说明，再进入各功能模块的 `ENVIRONMENT.md` 查看具体环境配置。

• 各脚本中的数据输入目录、输出目录、Python 解释器路径和 ST 官方工具路径需要根据本机安装位置设置。

• IDE 编译输出、缓存文件、日志和临时文件不是复现实验的必要输入，可由本地环境重新生成。

• ST AI 库、NanoEdge AI 库和 STM32Cube.AI 生成文件涉及 ST 官方工具链和授权约束时，请以 ST 官方软件包、工具导出结果和本仓库说明为准。

• 较大的图片、动画、PPT、DOCX 或数据文件若未随仓库提供，应根据文档中的目录结构和数据采集流程重新生成。

• 数据集目录格式、依赖安装命令和关键参数以各模块 `ENVIRONMENT.md` 中的说明为准。

# 2. 数据采集上位机环境配置

来源文件：host-acquisition\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：数据采集上位机

本目录包含 Python 数据采集上位机：

host_acquisition_gui.py

该程序通过串口与 STM32 下位机通信，用于实时显示采集波形并保存 ST HSDatalog 风格的数据文件。

## 1. 推荐环境

• 操作系统：Windows 10/11

• Python：3.13（本文实验使用版本）；建议使用 Python 3.10 及以上

• STM32 固件：需要烧录支持 UART 数据采集握手的固件

• 串口驱动：根据 USB 转串口芯片安装对应驱动

本程序不依赖 ST 官方 Python 包，可以直接在本仓库目录中运行，不需要放到 STM32CubeU5 或 STDATALOG-PYSDK 目录下。

## 2. Python 依赖

脚本主要依赖：

• `pyserial`：串口通信

• `matplotlib`：波形显示

• `tkinter`：Python 标准库组件，通常随 Python 一起安装

安装命令：

python -m pip install pyserial matplotlib

检查依赖是否可用：

python -c "import serial, matplotlib, tkinter; print('host-acquisition environment OK')"

## 3. 固件端配置

采集数据前，需要将 STM32 固件切换到数据采集模式。

在以下文件中配置：

../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Inc/power_test_cfg.h

将运行模式设置为：

#define APP_RUN_MODE APP_RUN_MODE_DATA_CAPTURE

然后重新编译并烧录固件。

固件工程本身需要放在 ST 官方 STM32CubeU5 包的指定目录下，具体见：

../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/ENVIRONMENT.md

## 4. 运行方式

在本目录打开 PowerShell：

cd <repo>\host-acquisition

python host_acquisition_gui.py

运行后需要在界面中设置或确认：

• `Serial Port`：选择 STM32 设备对应的虚拟串口。

• `Baud Rate`：与固件 UART 配置保持一致。

• `Save root`：选择数据保存根目录。

• `Capture time (s)`：设置采集时长。

采集开始前，程序会与固件进行 `PING` / `READY` / `START` 握手。

## 5. 串口通信约定

上位机与下位机使用简单的文本握手命令：

• `PING`

• `START`

• `STOP`

• `READY`

• `OK_START`

• `OK_STOP`

• `ERR_START`

如果无法开始采集，优先检查：

• 固件是否处于 `APP_RUN_MODE_DATA_CAPTURE`。

• 串口号是否正确。

• 波特率是否与固件端一致。

• 串口是否被 STM32CubeIDE、串口助手或其他程序占用。

## 6. 输出数据格式

上位机保存的数据会作为后续唤醒词和命令词处理流程的输入，通常包含：

• `.dat` 原始采样数据

• `acquisition_info.json`

• `device_config.json`

后续处理入口：

• 唤醒词：`../wake-word/nanoedge-converter/dat_to_nanoedge_csv.py`

• 命令词：`../command-word/preprocessing/convert_stdatalog_to_wav.ps1`

## 7. 复现时需要设置或确认的内容

运行时只需要在界面中设置本机采集参数，不需要改源码：

• 选择自己的串口号。

• 确认波特率。

• 选择数据保存目录。

• 根据实验设置修改采集时长。

如果使用其他 STM32 工程，需要确认固件端输出格式仍为本项目约定的 UART 数据帧，否则后续 `.dat` 解析和 NanoEdge CSV 转换可能不匹配。

## 8. 常见问题

• 如果看不到串口，先检查 USB 线、驱动和设备管理器。

• 如果能连接但没有数据，检查下位机是否已经进入采集模式。

• 如果保存后的 `.dat` 后续无法解析，确认采样率、传感器名称和固件传输格式没有变化。

# 3. 唤醒词模块环境配置

来源文件：wake-word\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：唤醒词模块

本目录用于唤醒词数据处理和 NanoEdge AI Studio 模型开发。

当前子目录：

nanoedge-converter/

详细环境配置见：

nanoedge-converter/ENVIRONMENT.md

## 推荐工具

• Python 3.10 及以上

• NanoEdge AI Studio，建议使用与实验一致的 v5.1.1 或更高版本

• STM32CubeIDE，用于最终固件集成和烧录

## 开发流程概览

1. 使用 `host-acquisition/` 中的上位机采集唤醒词和负样本原始数据。

2. 使用 `nanoedge-converter/dat_to_nanoedge_csv.py` 将 `.dat` 转换为 CSV。

3. 在 NanoEdge AI Studio 中创建分类项目，导入 CSV 数据。

4. 运行 Benchmark 并选择性能和资源占用均衡的库。

5. 导出 `NanoEdgeAI.h` 和 `libneai.a`。

6. 将导出的文件复制到 STM32 固件工程：

../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Inc/NanoEdgeAI.h

../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Middlewares/ST/STM32_AI_Library/Lib/libneai.a

## 参考

ST NanoEdge AI Studio wiki:

https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/AI%3ANanoEdge_AI_Studio

# 4. 唤醒词 NanoEdge AI 数据转换环境配置

来源文件：wake-word\nanoedge-converter\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：唤醒词 NanoEdge AI 数据转换

本目录用于将上位机保存的 `.dat` 采集数据转换为 NanoEdge AI Studio 可导入的 CSV 文件。

主要程序：

dat_to_nanoedge_csv.py

run_nanoedge_conversion.bat

## 1. 推荐环境

• 操作系统：Windows 10/11

• Python：3.10 及以上

• NanoEdge AI Studio：建议使用与实验一致的 v5.1.1 或更高版本

• 固件侧采样率：16 kHz

ST 官方 NanoEdge AI Studio wiki：

https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/AI%3ANanoEdge_AI_Studio

NanoEdge AI Studio 下载入口可从 ST Edge AI / NanoEdge AI Studio 页面进入：

https://stm32ai.st.com/nanoedge-ai-studio/

## 2. Python 依赖

`dat_to_nanoedge_csv.py` 只使用 Python 标准库：

• `argparse`

• `csv`

• `json`

• `struct`

• `pathlib`

一般不需要额外安装第三方 Python 包。

检查命令：

python dat_to_nanoedge_csv.py --help

该脚本可以直接在本目录中运行，不需要放入 ST 官方工程目录。

## 3. NanoEdge AI Studio 准备

根据 ST 官方说明，NanoEdge AI Studio 用于从传感器数据中搜索预处理、特征提取和机器学习库组合，并导出可在 MCU 上调用的静态库。

使用前需要准备：

• 安装 NanoEdge AI Studio。

• 登录或配置可用许可证。

• 明确目标 MCU 和资源限制。

• 准备每个类别对应的 CSV 数据。

本项目唤醒词任务为二分类：

• 正样本：`echo`

• 负样本：`other` / `unknown` / `background` 等非唤醒词声音

## 4. 数据转换参数

典型命令：

python dat_to_nanoedge_csv.py <采集数据根目录> -o <输出目录> -s imp23absu_mic -sl 8192 -si 8192 --odr 16000 --csv-shape row

参数说明：

• `<采集数据根目录>`：上位机保存的采集数据目录。

• `-o`：CSV 输出目录。

• `-s`：传感器名称，当前常用 `imp23absu_mic`。

• `-sl`：窗口长度。

• `-si`：窗口步长。

• `--odr`：采样率，当前为 `16000`。

• `--csv-shape`：CSV 排列方式，当前常用 `row`。

如果使用批处理脚本：

run_nanoedge_conversion.bat

运行前需要设置以下变量：

set "ROOT=<唤醒词原始采集数据根目录>"

set "OUT_ALL=<NanoEdge CSV 输出目录>"

set "PYTHON_EXE=python"

set "CLI=%~dp0dat_to_nanoedge_csv.py"

set "SENSOR=imp23absu_mic"

set "SL=8192"

set "SI=8192"

set "ODR=16000"

set "CSV_SHAPE=row"

参数含义：

• `ROOT`：上位机保存的采集数据根目录，目录下应包含多个采集文件夹。

• `OUT_ALL`：转换后的 CSV 输出目录。

• `PYTHON_EXE`：Python 解释器命令或绝对路径。

• `CLI`：转换脚本路径。若批处理文件中仍是旧文件名，需要改为 `dat_to_nanoedge_csv.py`。

• `SENSOR`：JSON 配置中的传感器名称，当前为 `imp23absu_mic`。

• `SL`：每个 NanoEdge 样本窗口长度。

• `SI`：窗口步长。若希望不重叠，设置为与 `SL` 相同。

• `ODR`：采样率，当前实验为 16 kHz。

• `CSV_SHAPE`：NanoEdge AI Studio 导入方式，当前建议使用 `row`。

复现时，最常需要设置的是 `ROOT`、`OUT_ALL`、`SL`、`SI`。其中 `SL` 必须与最终 NanoEdge AI Studio 导出库中的 `NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH` 保持一致。

## 5. 与 NanoEdge AI Studio 的对应关系

CSV 窗口长度必须与 NanoEdge AI Studio 训练和最终导出的库保持一致。

导出库后，需要检查：

NanoEdgeAI.h

其中关键宏包括：

#define NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH ...

#define NEAI_INPUT_AXIS_NUMBER ...

#define NEAI_NUMBER_OF_CLASSES ...

当前固件中 `Inc/audio_config.h` 使用 `NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH` 作为唤醒词输入窗口长度，因此重新训练模型时，应让以下三处保持一致：

• CSV 转换时的 `-sl`

• NanoEdge AI Studio 项目的输入信号长度

• 固件中导出的 `NanoEdgeAI.h`

## 6. NanoEdge AI Studio 输出文件

根据 ST 官方 wiki，编译/部署后得到的库包通常包含：

• `libneai.a`：NanoEdge AI 静态库

• `NanoEdgeAI.h`：API 和模型配置头文件

• `knowledge.h`：知识文件，具体是否出现取决于项目类型

• `metadata.json`：库元数据

• emulator：用于在 PC 上验证库表现

本项目导入固件时主要使用：

NanoEdgeAI.h

libneai.a

复制目标：

../../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Inc/NanoEdgeAI.h

../../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Middlewares/ST/STM32_AI_Library/Lib/libneai.a

## 7. 推荐验证

1. 使用未参与训练的数据在 NanoEdge AI Studio 或 emulator 中验证分类效果。

2. 检查 `NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH` 和固件窗口长度。

3. 将库导入固件后，确认 `neai_classification_init()` 返回 `NEAI_OK`。

4. 在实际设备上测试唤醒词和负样本，观察是否能稳定进入命令词识别阶段。

## 8. 常见问题

• 如果 NanoEdge AI Studio Benchmark 结果不好，优先检查数据是否按类别分开、窗口长度是否合理、采样率是否一致。

• ST 官方建议保持采样方法和传感器参数在所有样本中一致，并检查输入数据中是否混入其他类别或噪声。

• 对 MCU 端误触发，可以在固件层增加连续多帧确认逻辑；当前固件已通过 `APP_NEAI_WAKE_HITS` 等参数实现类似确认。

## 9. 复现检查清单

1. 安装 NanoEdge AI Studio，并确认许可证可用。

2. 使用本脚本将唤醒词正样本和负样本分别转换为 CSV。

3. 在 NanoEdge AI Studio 中创建 Classification 项目。

4. 导入每个类别对应的 CSV。

5. 设置目标 MCU 和资源限制。

6. 运行 Benchmark。

7. 使用未参与 Benchmark 的数据做 Validation 或 emulator 测试。

8. 导出静态库。

9. 将 `NanoEdgeAI.h` 和 `libneai.a` 导入 STM32 固件工程。

10. 重新编译并在 MCU 上验证实时唤醒词筛选。

# 5. 命令词模块环境配置

来源文件：command-word\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：命令词模块

本目录包含命令词数据预处理和模型训练两部分。

子目录：

preprocessing/

model-training/

详细配置：

• 数据预处理：`preprocessing/ENVIRONMENT.md`

• 模型训练：`model-training/ENVIRONMENT.md`

## 推荐工具

• PowerShell 7 或更高版本

• Python 3.10 或 3.11

• Jupyter Notebook / JupyterLab

• TensorFlow / Keras

• STM32CubeMX + STM32Cube.AI

• STM32CubeIDE

官方来源：

STDATALOG-PYSDK:

https://github.com/STMicroelectronics/stdatalog-pysdk

FP-AI-MONITOR2:

https://www.st.com/en/embedded-software/fp-ai-monitor2.html

STM32CubeMX:

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

X-CUBE-AI:

https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-ai.html

## 必须放置到官方目录的程序

为了复现本文流程，两个子目录的程序需要放到对应 ST 官方包中运行。

### 1. `preprocessing`

将：

preprocessing/convert_stdatalog_to_wav.ps1

复制到：

<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\

即最终路径应为：

<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\convert_stdatalog_to_wav.ps1

### 2. `model-training`

将：

model-training/prepare_command_dataset.py

model-training/train_command_classifier.ipynb

复制到 FP-AI-MONITOR2 官方示例目录：

<FP-AI-MONITOR2_ROOT>\Utilities\AI_Resources\TrainingScripts\UltrasoundClassification\

## 开发流程概览

1. 使用 `host-acquisition/` 采集命令词原始数据。

2. 使用 `preprocessing/convert_stdatalog_to_wav.ps1` 将采集数据转换为 WAV。

3. 使用 `preprocessing/audit_wav_and_metadata.py` 检查 WAV 和 `metadata.csv`。

4. 使用 `model-training/prepare_command_dataset.py` 准备训练数据。

5. 使用 `model-training/train_command_classifier.ipynb` 训练命令词模型。

6. 导出 `model.tflite`。

7. 在 STM32CubeMX / STM32Cube.AI 中导入 `model.tflite`，生成 `usc_network*` C 代码。

8. 将生成代码集成到 `../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/`。

## 与固件的关键一致性

需要保持一致的内容：

• 命令词类别顺序

• 背景类是否为最后一类

• MFCC / Mel 特征参数

• 模型输入形状

• 固件中的 AT 指令映射

固件中需要重点检查：

../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Inc/audio_config.h

../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Src/usc_preproc.c

../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Src/app_threadx.c

# 6. 命令词数据预处理环境配置

来源文件：command-word\preprocessing\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：命令词数据预处理

本目录用于将上位机保存的 STM32/ST-HSD 风格命令词采集数据批量转换为 WAV，并检查 WAV 文件和元数据完整性。

主要程序：

convert_stdatalog_to_wav.ps1

audit_wav_and_metadata.py

说明：实验中使用的原始脚本名为 `stdatalog_to_wav_batch_tree_PINNED_v3_COMPLETE_ACQFOLDER_WITH_PREP_FAILREPORT.ps1`。本仓库中为了便于阅读，将其整理为 `convert_stdatalog_to_wav.ps1`。如果复现者保留原始文件名，运行命令中的脚本名可替换为原始文件名。

## 1. 推荐环境

• 操作系统：Windows 10/11

• PowerShell：7 或更高版本

• Python：实验命令使用 Python 3.10；ST 官方 STDATALOG-PYSDK 也兼容 Python 3.10、3.11、3.12 和 3.13

• Git：用于递归克隆 STDATALOG-PYSDK 及其子模块

• ST DATALOG / STDATALOG Python SDK：用于 `.dat` 到 `.wav` 转换

• `openpyxl`：用于导出 XLSX 格式失败报告

• 后处理脚本运行环境：用于执行 `generate_metadata_and_restructure.py` 并生成 `metadata.csv`

本目录中的 `convert_stdatalog_to_wav.ps1` 不是完全独立脚本。为了复现本文处理流程，建议将该脚本复制到 ST 官方 `STDATALOG-PYSDK\stdatalog-pysdk` 根目录下运行。

推荐放置位置：

<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\convert_stdatalog_to_wav.ps1

其中 `<STDATALOG-PYSDK_ROOT>` 是复现者下载或克隆 ST 官方 STDATALOG-PYSDK 的目录。

ST 官方 STDATALOG-PYSDK 仓库：

https://github.com/STMicroelectronics/stdatalog-pysdk

ST 官方 README 说明该仓库需要使用 `--recursive` 克隆子模块，并建议在干净的 Python 虚拟环境中运行安装脚本。

官方克隆命令：

git clone --recursive https://github.com/STMicroelectronics/stdatalog-pysdk.git

## 2. PowerShell 配置

`convert_stdatalog_to_wav.ps1` 使用 PowerShell 7 的并行能力。

检查 PowerShell 版本：

$PSVersionTable.PSVersion

如果主版本号小于 7，需要安装 PowerShell 7。

运行脚本前，可能需要临时允许当前终端执行脚本：

Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass

## 3. ST DATALOG / STDATALOG 环境安装

`convert_stdatalog_to_wav.ps1` 会调用 ST 的 `stdatalog_to_wav.py`。

以实验使用的 Windows 路径为例，STDATALOG-PYSDK 放在：

D:

cd D:\workspace\project\Python\STDATALOG-PYSDK\stdatalog-pysdk

通用写法为：

cd <STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk

创建并激活虚拟环境。实验中使用 Python 3.10，因此命令为：

py -3.10 -m venv .venv_dlog

.\.venv_dlog\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel

然后在同一目录下运行 ST 官方安装脚本：

.\STDATALOG-PYSDK_install.bat

如果只需要命令行转换能力，也可使用 ST 官方提供的 no-GUI 安装脚本：

.\STDATALOG-PYSDK_install_noGUI.bat

安装完成后，需要能找到 ST 官方转换脚本：

<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\stdatalog_examples\cli_applications\stdatalog_to_wav.py

并建议运行以下检查命令：

python -c "import stdatalog_core, stdatalog_pnpl; print('STDATALOG-PYSDK environment OK')"

python .\stdatalog_examples\cli_applications\stdatalog_to_wav.py --help

如果需要导出 XLSX 失败报告，还需要在 `.venv_dlog` 中安装：

python -m pip install openpyxl

## 4. 批量转换脚本放置位置

将本仓库中的脚本复制到 STDATALOG-PYSDK 官方目录：

<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\convert_stdatalog_to_wav.ps1

如果使用实验中的原始脚本名，则放置为：

<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\stdatalog_to_wav_batch_tree_PINNED_v3_COMPLETE_ACQFOLDER_WITH_PREP_FAILREPORT.ps1

推荐运行目录就是 STDATALOG-PYSDK 根目录：

cd <STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk

这样 `$ToWav`、`.venv_dlog`、DTDL 设备 JSON 和 ST 官方示例脚本都在同一个官方 SDK 环境下，路径关系最清楚。

## 5. 批量转换脚本需要设置的路径

使用前需要确认脚本开头的路径。复现者可按下面的模板配置：

$SdkRoot = "<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk"

$Py = "$SdkRoot\.venv_dlog\Scripts\python.exe"

$ToWav = "$SdkRoot\stdatalog_examples\cli_applications\stdatalog_to_wav.py"

$PinnedJsonPath = "$SdkRoot\FP_SNS_DATALOG2_Datalog2-7.json"

$DtdlDir = "$SdkRoot\.venv_dlog\Lib\site-packages\stdatalog_pnpl\DTDL"

$JsonSources = @(

"$DtdlDir\dtmi\appconfig\steval_stwinbx1\FP_SNS_DATALOG2_Datalog2-7.json"

)

配置含义：

• `$Py`：STDATALOG-PYSDK 虚拟环境中的 Python 解释器。

• `$ToWav`：ST 官方 `stdatalog_to_wav.py` 转换脚本。

• `$PinnedJsonPath`：固定使用的设备 JSON 副本。首次运行时可由 `$JsonSources` 中的源 JSON 复制得到。

• `$DtdlDir` 和 `$JsonSources`：STDATALOG-PYSDK 安装环境中的 DTDL 设备 JSON 路径。

同时需要根据本机环境设置数据输入输出路径。推荐数据目录结构如下：

<COMMAND_DATASET_ROOT>/

├── dat/

│   ├── Fanoff/

│   │   ├── acquisition_001/

│   │   └── acquisition_002/

│   ├── Fanon/

│   └── background/

└── wav/

其中 `dat/` 下每个类别目录中包含若干个上位机保存的采集文件夹，每个采集文件夹中应包含 `.dat` 文件和对应 JSON 配置文件。

脚本中的路径可设置为：

$Root = "<COMMAND_DATASET_ROOT>\dat"

$Out = "<COMMAND_DATASET_ROOT>\wav"

$StageRoot = "C:\_wav_stage"

注意：脚本开头的路径应以当前复现环境为准，请按本节和第 6 节设置。

## 6. 需要根据本机环境设置的参数

复现者至少需要设置以下变量：

$PinnedJsonPath

$Root

$Out

$StageRoot

$Py

$ToWav

$Sensor

$Workers

$JsonSources

$DtdlDir

参数含义：

• `$PinnedJsonPath`：固定使用的设备 JSON 副本路径，建议放在 `stdatalog-pysdk` 根目录，例如 `<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\FP_SNS_DATALOG2_Datalog2-7.json`。

• `$Root`：命令词 `.dat` 原始采集数据根目录，即上位机保存的 STM32/ST-HSD 风格采集数据目录。

• `$Out`：WAV 输出目录。

• `$StageRoot`：临时缓存目录，建议使用本机 SSD 上的空目录。

• `$Py`：STDATALOG-PYSDK 虚拟环境中的 Python，例如 `<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\.venv_dlog\Scripts\python.exe`。

• `$ToWav`：官方 `stdatalog_to_wav.py` 的路径，例如 `<STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk\stdatalog_examples\cli_applications\stdatalog_to_wav.py`。

• `$Sensor`：麦克风传感器名称，当前为 `imp23absu_mic`。

• `$Workers`：并行转换数量。

• `$JsonSources`：ST DTDL 设备 JSON 的候选路径。

• `$DtdlDir`：STDATALOG-PYSDK 安装环境中的 DTDL 根目录。

• `$CDM_BOARD_ID` 和 `$CDM_FW_ID`：用于把固定设备 JSON 注册到 STDATALOG catalog 中。当前脚本使用 `14` 和 `7`，对应实验使用的 Datalog2 设备 JSON；更换采集固件或设备 JSON 时需要保持一致。

• `$CleanOut`：为 `$true` 时，脚本运行前会清理 `$Out` 中已有 WAV 文件。

• `$WriteFailureReport`：为 `$true` 时，脚本会导出转换失败明细。

• `$ExportFailureXlsx`：为 `$true` 时，脚本会在 CSV 之外额外导出 XLSX；该功能需要 `openpyxl`。

如果启用后处理，还需要设置：

$DoPrepareDataset

$PrepareScript

$PyPrepare

$PrepareMoveFiles

$PrepareTestRatio

$PrepareSeed

注意：`$PrepareScript` 和 `$PyPrepare` 需要指向当前复现环境中的后处理脚本和 Python 解释器。若只需要复现 `.dat` 到 `.wav` 转换，可先将 `$DoPrepareDataset` 设置为 `$false`，再手动整理 `metadata.csv`。

推荐设置方式：

$DoPrepareDataset = $true

$PrepareScript = "<后处理脚本目录>\generate_metadata_and_restructure.py"

$PyPrepare = "<后处理虚拟环境>\Scripts\python.exe"

$PrepareMoveFiles = $true

$PrepareTestRatio = 0.2

$PrepareSeed = 611

当 `$DoPrepareDataset = $true` 时，脚本会在 WAV 转换完成后调用后处理脚本。后处理脚本的输入输出关系为：

project_root = Split-Path -Parent $Out

wav_dir      = Split-Path -Leaf $Out

metadata.csv = <project_root>\metadata.csv

例如：

$Out = E:\SPEECH_DATA\TENG\command-20260419-ODR16000-2s-1\wav

则 `metadata.csv` 会生成在：

E:\SPEECH_DATA\TENG\command-20260419-ODR16000-2s-1\metadata.csv

## 7. 输入输出目录配置

常用变量：

$Root

$Out

$StageRoot

含义：

• `$Root`：命令词原始 `.dat` 采集数据根目录。

• `$Out`：转换后的 WAV 输出目录。

• `$StageRoot`：转换过程中的临时缓存目录。

建议数据目录按类别组织，例如：

dat/

├── microwaveoff/

├── microwaveon/

├── fanoff/

├── fanon/

├── humidifieroff/

├── humidifieron/

├── lightoff/

├── lighton/

├── Televisionoff/

├── Televisionon/

└── background/

## 8. 实际运行步骤

以下步骤对应实验中执行 `stdatalog_to_wav_batch_tree_PINNED_v3_COMPLETE_ACQFOLDER_WITH_PREP_FAILREPORT.ps1` 的流程。

1. 打开 PowerShell 7。

2. 进入 STDATALOG-PYSDK 官方目录：

D:

cd D:\workspace\project\Python\STDATALOG-PYSDK\stdatalog-pysdk

通用写法：

cd <STDATALOG-PYSDK_ROOT>\stdatalog-pysdk

3. 创建并激活 `.venv_dlog`：

py -3.10 -m venv .venv_dlog

.\.venv_dlog\Scripts\Activate.ps1

4. 安装 STDATALOG-PYSDK 依赖和失败报告依赖：

python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel

.\STDATALOG-PYSDK_install.bat

python -m pip install openpyxl

5. 将批量转换脚本放到当前目录，并按第 5、6 节设置脚本开头的变量。

6. 运行批量转换、失败报告导出和 metadata 生成：

pwsh -ExecutionPolicy Bypass -File .\convert_stdatalog_to_wav.ps1

如果使用实验中的原始脚本名，则运行：

pwsh -ExecutionPolicy Bypass -File .\stdatalog_to_wav_batch_tree_PINNED_v3_COMPLETE_ACQFOLDER_WITH_PREP_FAILREPORT.ps1

说明：该脚本内部已经统计转换失败项，并在 `$WriteFailureReport = $true` 时导出失败报告；不需要再单独运行一个统计失败文件的脚本。

7. 检查输出结果：

<COMMAND_DATASET_ROOT>\wav\                 # 转换后的 WAV 文件

<COMMAND_DATASET_ROOT>\metadata.csv          # 训练用元数据

<COMMAND_DATASET_ROOT>\_reports\             # 转换失败报告

C:\_wav_stage\_pylogs\                       # stdatalog_to_wav.py 调用日志

失败报告文件名形如：

convert_failures_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

convert_failures_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx

如果 `XLSX 导出失败（可能缺少 openpyxl）`，CSV 失败报告仍会保留。

## 9. Python 审核脚本依赖

`audit_wav_and_metadata.py` 依赖：

• `soundfile`

安装命令：

python -m pip install soundfile

检查命令：

python -c "import soundfile; print('wav audit environment OK')"

## 10. 转换后审核

转换完成并生成 `metadata.csv` 后，可使用本仓库的审核脚本检查 WAV 文件和元数据是否对应。

在本仓库目录或包含 `audit_wav_and_metadata.py` 的目录运行：

<repo>\command-word\preprocessing\

python audit_wav_and_metadata.py <COMMAND_DATASET_ROOT> <frame_len> [offset]

示例：

python audit_wav_and_metadata.py E:\SPEECH_DATA\20251029-command 188416 0

审核输出：

audit_report.csv

用于定位 `metadata.csv` 中记录存在但 WAV 缺失、WAV 无法读取或长度不足的样本。

## 11. 复现检查清单

1. `stdatalog-pysdk` 是否来自 ST 官方仓库。

2. 是否使用 `git clone --recursive` 获取子模块。

3. PowerShell 是否为 7 或更高版本。

4. `.venv_dlog` 是否能导入 `stdatalog_core` 和 `stdatalog_pnpl`。

5. `stdatalog_to_wav.py` 是否存在。

6. `$Py` 是否指向 STDATALOG-PYSDK 的虚拟环境。

7. `$ToWav` 是否指向官方 `stdatalog_to_wav.py`。

8. `$PinnedJsonPath`、`$JsonSources` 和 `$DtdlDir` 是否指向与采集固件匹配的设备 JSON。

9. `$Root` 是否指向命令词原始 `.dat` 数据。

10. `$Out` 是否为空目录或允许被清理。

11. `$Sensor` 是否与采集 JSON 中传感器名一致，当前为 `imp23absu_mic`。

12. `$DoPrepareDataset = $true` 时，`$PrepareScript` 和 `$PyPrepare` 是否可用。

13. 输出 WAV 是否按类别目录生成。

14. `metadata.csv` 是否生成在 `Split-Path -Parent $Out` 对应的项目根目录。

15. `_reports` 中是否存在失败报告；如有失败项，根据 CSV/XLSX 中的 `AcqPath`、`StdoutLog`、`StderrLog` 和 `ErrorSummary` 定位原因。

16. `audit_report.csv` 中是否存在缺失或长度不足样本。

## 12. 常见问题

• 如果提示路径不存在，优先检查 `$Py`、`$ToWav`、`$PinnedJsonPath`。

• 如果转换失败较多，检查采集目录中是否缺少 JSON 配置文件。

• 如果提示找不到 DTDL 或 device catalog，检查 `$DtdlDir`、`$JsonSources`、`$CDM_BOARD_ID` 和 `$CDM_FW_ID`。

• 如果 XLSX 失败报告无法生成，在 `$PyPrepare` 或 `$Py` 对应环境中安装 `openpyxl`。

• 如果 `metadata.csv` 未生成，检查 `$DoPrepareDataset` 是否为 `$true`，以及 `$PrepareScript` 和 `$PyPrepare` 是否存在。

• 如果 WAV 长度不足，检查采集时长、采样率和训练脚本中的 `frame_len` 是否一致。

• 如果后续训练标签错乱，检查 `metadata.csv` 中的类别名和目录名是否一致。

# 7. 命令词模型训练环境配置

来源文件：command-word\model-training\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：命令词模型训练

本目录用于命令词识别模型的数据准备、训练、评估和 TensorFlow Lite 导出。

主要文件：

prepare_command_dataset.py

train_command_classifier.ipynb

## 1. 推荐环境

• 操作系统：Windows 10/11

• Python：建议 3.10 或 3.11

• Jupyter Notebook 或 JupyterLab

• TensorFlow：建议使用与本机 Python 版本兼容的稳定版本

• STM32CubeMX / STM32Cube.AI：用于后续导入 `model.tflite` 并生成 MCU C 代码

本目录中的命令词训练脚本是基于 ST 官方 FP-AI-MONITOR2 中的 UltrasoundClassification 示例修改而来。复现训练流程时，建议将本目录两个文件复制到官方 FP-AI-MONITOR2 的对应示例目录下运行。

推荐放置位置：

<FP-AI-MONITOR2_ROOT>\Utilities\AI_Resources\TrainingScripts\UltrasoundClassification\

需要复制的文件：

prepare_command_dataset.py

train_command_classifier.ipynb

ST 官方 FP-AI-MONITOR2 下载页：

https://www.st.com/en/embedded-software/fp-ai-monitor2.html

该官方包包含用于传感器监测和 AI 工作流的示例资源。本文命令词训练脚本参考其中：

Utilities\AI_Resources\TrainingScripts\UltrasoundClassification

## 2. Python 虚拟环境

建议在官方 `UltrasoundClassification` 示例目录或其上级目录创建独立虚拟环境：

cd <FP-AI-MONITOR2_ROOT>\Utilities\AI_Resources\TrainingScripts\UltrasoundClassification

python -m venv .venv-command

.\.venv-command\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install --upgrade pip

安装训练依赖：

python -m pip install numpy pandas scipy librosa scikit-learn tensorflow jupyter matplotlib seaborn

如果需要读取 ST HSDatalog 数据，可按实际 SDK 版本安装：

python -m pip install stdatalog-core

或使用已有的 `st_hsdatalog` 环境。

## 3. 需要根据本机环境设置的训练参数和路径

运行 Notebook 前，需要根据当前复现环境设置以下内容：

• 数据集根目录，例如 `dataset` 或 `dataset_path`。

• `metadata.csv` 所在目录。

• WAV 数据目录。

• 结果输出目录 `resultDir`。

• 类别列表 `classes`。

• 采样率 `sample_rate`，当前实验为 `16000`。

• 输入长度 `frame_len`，当前命令词模型约为 2 s 样本，对应训练脚本中的切片长度。

• MFCC 参数，包括 `n_fft`、`hop_length`、`n_mels`、`n_mfccs`。

• 训练/验证/测试划分比例和随机种子。

当前固件中的命令词前端参数位于：

../../../../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Inc/audio_config.h

../../../../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Src/usc_preproc.c

训练参数必须与固件前端保持一致，否则 `model.tflite` 在 PC 上表现正常，但导入 MCU 后会出现识别率下降或类别错位。

## 4. 依赖检查

运行：

python -c "import numpy, pandas, librosa, scipy, sklearn, tensorflow; print('command model training environment OK')"

启动 Notebook：

jupyter notebook

然后打开：

train_command_classifier.ipynb

## 5. 数据集要求

命令词模型为 11 分类任务：

• `microwaveoff`

• `microwaveon`

• `fanoff`

• `fanon`

• `humidifieroff`

• `humidifieron`

• `lightoff`

• `lighton`

• `Televisionoff`

• `Televisionon`

• `background`

注意：

• 类别顺序必须与固件中 `Src/app_threadx.c` 的类别名称数组和蓝牙 AT 指令映射一致。

• `background` 默认作为最后一类，固件中通过 `AI_USC_NETWORK_OUT_1_SIZE - 1U` 判断背景类。

## 6. 模型导出

训练完成后，需要导出：

model.tflite

该文件用于导入 STM32CubeMX / STM32Cube.AI 并生成 MCU C 代码。

导出后建议同时保存：

• 训练和验证曲线。

• 混淆矩阵。

• `train_valid_data.npz` 或等价训练/测试数据缓存。

• `post_validation_data.npz`，用于 STM32Cube.AI 或后续验证。

## 7. STM32Cube.AI 前置检查

导入 `model.tflite` 前建议确认：

• 模型输入形状与固件前端特征一致。

• 当前固件中的命令词输入特征为 `60 x 32 x 1`。

• 输出类别数为 11。

• 训练时的 MFCC 参数与固件中 `Inc/audio_config.h`、`Src/usc_preproc.c` 保持一致。

固件相关参数：

../../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Inc/audio_config.h

../../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Src/usc_preproc.c

官方 STM32CubeMX 和 X-CUBE-AI 下载页：

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-ai.html

## 8. 复现检查清单

1. 下载并解压 ST 官方 FP-AI-MONITOR2。

2. 将 `prepare_command_dataset.py` 和 `train_command_classifier.ipynb` 放入官方 `Utilities\AI_Resources\TrainingScripts\UltrasoundClassification` 目录。

3. 创建 Python 虚拟环境并安装依赖。

4. 将 Notebook 中的数据集路径、元数据路径和结果输出路径设置为当前本机路径。

5. 确认 `metadata.csv`、WAV 目录和类别名一致。

6. 运行 Notebook 完成训练。

7. 导出 `model.tflite`。

8. 在 STM32CubeMX / STM32Cube.AI 中导入 `model.tflite`，网络名称设置为 `usc_network`。

9. 生成代码并替换固件中的 `usc_network*` 文件。

10. 重新编译 STM32 固件并进行板端测试。

## 9. 常见问题

• 如果 TensorFlow 安装失败，检查 Python 版本是否受当前 TensorFlow 支持。

• 如果 Notebook 找不到数据，检查数据集根目录和 `metadata.csv` 路径。

• 如果 MCU 端类别错位，检查训练标签顺序、模型输出顺序和 `app_threadx.c` 中类别映射。

• 如果 STM32Cube.AI Analyze 显示 RAM/Flash 超限，需要简化模型、量化模型或调整网络结构。

# 8. STM32 固件模块环境配置

来源文件：stm32-firmware\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：STM32 固件模块

本目录用于存放 STM32 嵌入式端工程。

当前工程目录：

Tx_LowPower_echo/

详细环境配置见：

Tx_LowPower_echo/ENVIRONMENT.md

## 推荐工具

• STM32CubeIDE

• STM32CubeMX

• STM32Cube.AI / X-CUBE-AI

• NanoEdge AI Studio

• ST-LINK 驱动

官方来源：

STM32CubeU5:

https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeU5

STM32CubeMX:

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

X-CUBE-AI:

https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-ai.html

NanoEdge AI Studio wiki:

https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/AI%3ANanoEdge_AI_Studio

## 必须放置到官方目录

`Tx_LowPower_echo` 需要放到 ST 官方 STM32CubeU5 包的 NUCLEO-U575ZI-Q ThreadX 应用目录下：

<STM32CubeU5_ROOT>\Projects\NUCLEO-U575ZI-Q\Applications\ThreadX\Tx_LowPower_echo

官方 STM32CubeU5 克隆命令：

git clone --recursive https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeU5.git

如果不放在该目录下，STM32CubeIDE 工程可能找不到 HAL、CMSIS、ThreadX 和板级支持文件。

## 固件集成内容

当前固件集成两个模型阶段：

• NanoEdge AI 唤醒词筛选静态库

• STM32Cube.AI 生成的命令词识别 C 代码

模型文件对应关系：

Tx_LowPower_echo/Inc/NanoEdgeAI.h

Tx_LowPower_echo/Middlewares/ST/STM32_AI_Library/Lib/libneai.a

Tx_LowPower_echo/Inc/usc_network*.h

Tx_LowPower_echo/Src/usc_network*.c

## 模式切换

主要配置文件：

Tx_LowPower_echo/Inc/power_test_cfg.h

数据采集：

#define APP_RUN_MODE APP_RUN_MODE_DATA_CAPTURE

模型识别：

#define APP_RUN_MODE APP_RUN_MODE_RECOGNITION

# 9. STM32 固件工程环境配置

来源文件：stm32-firmware\Tx_LowPower_echo\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：STM32 固件工程

本目录为 STM32U575 平台固件工程，包含数据采集、唤醒词筛选、命令词识别、蓝牙指令输出和低功耗控制逻辑。

## 1. 推荐软件环境

• STM32CubeIDE：建议使用较新的 1.x 版本

• STM32CubeMX：用于打开 `Tx_LowPower.ioc`

• STM32Cube.AI / X-CUBE-AI：用于从 `model.tflite` 生成 C 推理代码

• NanoEdge AI Studio：用于生成唤醒词分类静态库

• ARM GCC 工具链：随 STM32CubeIDE 安装

• ST-LINK 驱动：用于下载和调试

ST 官方 NanoEdge AI Studio wiki：

https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/AI%3ANanoEdge_AI_Studio

ST 官方 STM32CubeU5 仓库：

https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeU5

官方克隆命令：

git clone --recursive https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeU5.git

也可以从 ST 官网下载 STM32CubeU5 固件包，但需要保持官方目录结构。

## 2. 硬件目标

当前工程面向：

STM32U575VGT6

工程中包含以下工具链目录：

• `STM32CubeIDE/`

• `MDK-ARM/`

• `EWARM/`

当前建议优先使用 STM32CubeIDE。

## 3. 必须放置的官方目录

重要：`Tx_LowPower_echo` 不是一个完全脱离 STM32CubeU5 的独立工程。为了让 STM32CubeIDE 工程、ThreadX 中间件、HAL 驱动和相对路径都能正确解析，复现者需要先下载 ST 官方 STM32CubeU5，然后将本目录放到官方包的以下位置：

<STM32CubeU5_ROOT>\Projects\NUCLEO-U575ZI-Q\Applications\ThreadX\Tx_LowPower_echo

其中 `<STM32CubeU5_ROOT>` 是 ST 官方 STM32CubeU5 根目录，例如：

D:\ST\STM32CubeU5

最终目录应类似：

D:\ST\STM32CubeU5\Projects\NUCLEO-U575ZI-Q\Applications\ThreadX\Tx_LowPower_echo

推荐复现步骤：

1. 克隆或下载 ST 官方 STM32CubeU5。

2. 进入：

<STM32CubeU5_ROOT>\Projects\NUCLEO-U575ZI-Q\Applications\ThreadX

3. 将本仓库中的 `stm32-firmware\Tx_LowPower_echo` 整个文件夹复制到该目录下。

4. 使用 STM32CubeIDE 导入：

<STM32CubeU5_ROOT>\Projects\NUCLEO-U575ZI-Q\Applications\ThreadX\Tx_LowPower_echo\STM32CubeIDE

5. 执行 Clean Project 和 Build Project。

如果不放在该官方目录下，工程可能因为相对路径找不到 HAL、CMSIS、ThreadX、启动文件或链接脚本，导致无法编译。

## 4. 运行模式配置

主要配置文件：

Inc/power_test_cfg.h

数据采集模式：

#define APP_RUN_MODE APP_RUN_MODE_DATA_CAPTURE

识别部署模式：

#define APP_RUN_MODE APP_RUN_MODE_RECOGNITION

功耗/功能配置：

• `APP_PWR_MODE_A_SAMPLING_ONLY`：只采样

• `APP_PWR_MODE_B_NEAI_ONLY`：只运行 NanoEdge AI 唤醒词筛选

• `APP_PWR_MODE_C_NEAI_USC_SILENT`：运行 NanoEdge AI + 命令词识别，关闭识别打印

• `APP_PWR_MODE_D_FULL`：完整逻辑与调试打印

## 5. NanoEdge AI 静态库环境

根据 ST 官方 wiki，NanoEdge AI Studio 部署包通常包含静态库、头文件、元数据和 emulator。本工程使用：

Inc/NanoEdgeAI.h

Middlewares/ST/STM32_AI_Library/Lib/libneai.a

替换唤醒词模型时：

1. 从 NanoEdge AI Studio 导出静态库。

2. 替换 `Inc/NanoEdgeAI.h`。

3. 替换 `Middlewares/ST/STM32_AI_Library/Lib/libneai.a`。

4. 检查 `NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH`、`NEAI_INPUT_AXIS_NUMBER`、`NEAI_NUMBER_OF_CLASSES`。

5. 确认 `Inc/audio_config.h` 中 `AUDIO_NEAI_FRAME_SAMPLES` 与 `NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH` 一致。

6. 确认工程链接 `-lneai`，且库文件名保持为 `libneai.a`。

固件调用 NanoEdge AI 的位置：

Src/app_threadx.c

主要 API：

neai_classification_init()

neai_classification(...)

neai_get_class_name(...)

## 6. STM32Cube.AI 命令词模型环境

命令词模型由 TensorFlow/Keras 训练后导出为：

model.tflite

在 STM32CubeMX / STM32Cube.AI 中导入 `model.tflite`，网络名称建议保持：

usc_network

保持该名称可以直接匹配当前固件中的调用接口：

ai_usc_network_create_and_init(...)

ai_usc_network_inputs_get(...)

ai_usc_network_outputs_get(...)

ai_usc_network_run(...)

生成或替换的文件：

Inc/usc_network.h

Inc/usc_network_config.h

Inc/usc_network_data.h

Inc/usc_network_data_params.h

Src/usc_network.c

Src/usc_network_data.c

Src/usc_network_data_params.c

STM32 AI 运行时库：

Middlewares/ST/STM32_AI_Library/Lib/NetworkRuntime800_CM33_GCC.a

官方 STM32CubeMX 和 X-CUBE-AI 下载页：

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-ai.html

## 7. 特征提取一致性检查

命令词模型前端参数需要与训练脚本一致。

检查文件：

Inc/audio_config.h

Src/usc_preproc.c

重点参数：

• `AUDIO_SAMPLE_RATE_HZ`

• `AUDIO_USC_FFT_LEN`

• `AUDIO_USC_FRAME_LEN`

• `AUDIO_USC_NUM_TIME_STEPS`

• `AUDIO_USC_NUM_MFCC`

• `AUDIO_USC_STRIDE_COLS`

• `AUDIO_USC_FEATURE_COUNT`

当前固件通过 `usc_network.h` 自动推导部分输入尺寸，因此替换模型后要重新检查 `AI_USC_NETWORK_IN_1_*` 宏。

## 8. STM32CubeIDE 编译检查

导入模型后，建议执行：

1. Clean Project。

2. Build Project。

3. 检查是否有缺失头文件。

4. 检查是否有未链接符号。

5. 检查 Flash/RAM 占用是否超出 STM32U575VGT6 限制。

如果出现链接错误，重点检查：

• `libneai.a` 是否在库搜索路径中。

• `NetworkRuntime800_CM33_GCC.a` 是否存在。

• STM32CubeIDE 中是否包含 `usc_network*.c`。

• 网络名称是否仍为 `usc_network`。

## 9. 复现检查清单

1. 下载或克隆 ST 官方 STM32CubeU5。

2. 将 `Tx_LowPower_echo` 放入官方目录：

<STM32CubeU5_ROOT>\Projects\NUCLEO-U575ZI-Q\Applications\ThreadX\

3. 确认最终路径为：

<STM32CubeU5_ROOT>\Projects\NUCLEO-U575ZI-Q\Applications\ThreadX\Tx_LowPower_echo

4. 用 STM32CubeIDE 导入 `Tx_LowPower_echo\STM32CubeIDE`。

5. 检查 `Inc/power_test_cfg.h` 中的 `APP_RUN_MODE`。

6. 如果复现数据采集，设置为 `APP_RUN_MODE_DATA_CAPTURE`。

7. 如果复现识别部署，设置为 `APP_RUN_MODE_RECOGNITION`。

8. 如果替换唤醒词模型，更新 `NanoEdgeAI.h` 和 `libneai.a`。

9. 如果替换命令词模型，更新 `usc_network*` 文件。

10. Clean、Build、烧录到 STM32U575 设备。

## 10. 下载和验证

下载固件后建议按顺序验证：

1. 数据采集模式下，上位机能否收到 UART 数据。

2. 识别模式下，NanoEdge AI 初始化是否成功。

3. 唤醒词是否能触发命令词识别阶段。

4. 10 个有效命令词和 `background` 类是否分类正确。

5. 蓝牙 AT 指令是否与识别类别一致。

## 11. 参考

• ST NanoEdge AI Studio wiki: `https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/AI%3ANanoEdge_AI_Studio`

• STM32CubeU5 official repository: `https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeU5`

• STM32Cube.AI / X-CUBE-AI 文档请以当前安装的 STM32CubeMX 版本为准。

# 10. 蓝牙接收端 UART 上位机环境配置

来源文件：bluetooth-receiver-host\ENVIRONMENT.md

# 环境配置说明：蓝牙接收端 UART 上位机

本目录包含用于显示蓝牙接收端解析结果的 MATLAB 上位机程序、通信说明文档和界面素材。MATLAB App 不直接接收蓝牙空口数据，而是通过 PC 串口 / UART 接收蓝牙接收端输出的解析结果或状态字符串。

主要文件：

xiaobiao.mlapp

白色背景.mlapp

蓝牙通信说明新.docx

data.txt

app1.prj

## 1. 推荐环境

• 操作系统：Windows 10/11

• MATLAB：建议使用支持 App Designer 的版本

## 2. MATLAB 工具箱

`.mlapp` 文件由 MATLAB App Designer 创建。

建议确认 MATLAB 是否包含：

• App Designer

• Instrument Control Toolbox 或串口通信相关支持包

具体需要哪些工具箱，以 `.mlapp` 内部通信实现为准。

## 3. 打开方式

在 MATLAB 中打开：

appdesigner('xiaobiao.mlapp')

或：

appdesigner('白色背景.mlapp')

也可以在 MATLAB 文件浏览器中双击 `.mlapp` 文件。

## 4. 通信配置

本模块的实际通信链路为：

STM32 识别端 -> 蓝牙发送模块 -> 蓝牙接收端 -> UART/USB 转串口 -> MATLAB App

其中 MATLAB App 只负责打开 PC 侧串口，读取蓝牙接收端已经解析并输出的字符串，然后更新界面状态。

通信协议请参考：

蓝牙通信说明新.docx

测试数据示例：

data.txt

联调时需要确认：

• 蓝牙发送端和蓝牙接收端是否上电。

• 蓝牙接收端是否与发送端完成配对或透传连接。

• 蓝牙接收端到 PC 的 UART/USB 转串口是否正常，设备管理器中是否出现对应 COM 口。

• MATLAB App 中的串口号、波特率和终止符是否与接收端 UART 输出一致。

• 蓝牙接收端输出的解析结果或状态字符串是否与 MATLAB App 中的解析逻辑一致。

## 5. 界面素材

目录中的 `.png`、`.jpg`、`.gif` 文件为 MATLAB App 界面显示素材。移动 `.mlapp` 文件或重新组织目录时，需要保持素材路径可用，否则界面可能无法正常显示图片。

## 6. 与固件端的对应关系

固件端命令词识别成功后，会通过蓝牙相关串口向蓝牙发送模块发送控制指令。蓝牙接收端接收并解析后，再通过 UART 输出给运行 MATLAB App 的 PC。

固件中命令类别到 AT 指令的映射位置：

../stm32-firmware/Tx_LowPower_echo/Src/app_threadx.c

如果修改命令词类别顺序、设备种类或 AT 指令，需要同步修改：

• 命令词模型训练标签顺序。

• `app_threadx.c` 中的类别名称和 AT 指令映射。

• 蓝牙接收端输出到 UART 的字符串格式。

• MATLAB App 中的串口接收解析和界面状态更新逻辑。

## 7. 常见问题

• 如果 MATLAB App 无法读取数据，先用串口助手打开 PC 侧 COM 口，确认蓝牙接收端是否已经通过 UART 输出了解析结果。

• 如果界面状态不更新，检查接收到的字符串格式是否与解析逻辑一致。

• 如果图片缺失，检查素材文件是否仍在 `.mlapp` 预期路径下。

Fig. S36. 蓝牙接收与家电继电器控制链路。MATLAB App 仅通过 UART 显示继电器状态，不参与识别和控制决策。